Tab. 3: Referenz- und Höchstwerte (als Mittelwert der jeweiligen Bauteile) für Nichtwohnungs-Neubau

| Bauteil | Referenzausführung Raum-Solltemperatur im Heizfall ≥ 19°C |  |  | Höchst-Ṻ-Wert Mittelwert | Referenzausführung Raum-Solltemperatur im Heizfall von 12 bis < 19°C |  |  | Höchst- Ṻ -Wert Mittelwert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U-Wert in W/m²K | g-Wert | τ -Wert | W/m²K | U-Wert in W/m²K | g-Wert | τ -Wert | W/m²K |
| Vorhangfassaden | 1,40 | 0,48 | 0,72 | 1,90 | 1,90 | 0,60 | 0,78 | 3,00 |
| Glasdächer | 2,70 | 0,63 | 0,76 | 3,10 | 2,70 | 0,63 | 0,76 | 3,10 |
| Lichtbänder | 2,40 | 0,55 | 0,48 | 3,10 | 2,40 | 0,55 | 0,48 | 3,10 |
| Lichtkuppeln | 2,70 | 0,64 | 0,59 | 3,10 | 2,70 | 0,65 | 0,59 | 3,10 |
| Fenster, Fe-türen | 1,30 | 0,60 | 0,78 | 1,90 | 1,90 | 0,60 | 0,78 | 2,80 |
| Dachflächenfenster | 1,40 | 0,60 | 0,78 | 1,90 | 1,90 | 0,60 | 0,78 | 2,80 |
| Außentüren | 1,80 | --- | --- | 1,90* | 2,90 | --- | --- | 2,80* |

*Die Werte gelten für verglaste („transparente“) Außentüren